媒介参数以及缓存参数的获取

根据设置用结构体

还有缓存优化信息可以使用结构体ALLOCATOR_PROPERTIES来描述。

缓存只有在连接Graph之后才会分配缓存。

但是更改在Graph建立连接之后又出现了新的问题，就是出现无效指针，原因为只能使用结构体而不能使用指针进行参数的获取。

之后只要吧prop改为结构体的声明并且传入指针就可以正常的获取缓存的参数了。

最后捕获下来的USB声卡的相关媒体以及缓存信息。

降低的延迟的主要思路有两种

根据相关资料，Audio Capture默认会设置容纳0.5s媒体的缓存区，

- 所以一种方法是简单粗暴的减小缓存区的大小；

- 另外一种就是通过相关的公式以及录制的媒体的性质，一方面减小线入媒体的音质，另一个方面减小缓存区的大小。

再测延迟

具体的延迟段

音频媒体参数汇总

音频媒体信息

| cbSize | 0 | 未知 |
| --- | --- | --- |
| nAvgBytesPerSec | 176400 | 平均码率 |
| nBlockAlign | 4 | 未知 |
| nChannels | 2 | 声道数 |
| nSamplesPerSec | 44100 | 平均采样率 |
| wBitesPerSample | 16 | 采样大小 |
| wFormatTag | 1 | 未知 |

缓存信息

| cbAlign | 1 | 未知 |
| --- | --- | --- |
| cbBuffer | 88200 | 缓存大小 |
| cbPrefix | 0 | 未知 |
| cBuffers | 4 | 未知 |

公式总结可得

nAvgBytesPerSec=nSamplesPerSec×wBitesPerSample8×nChannels

SystemLatency=nAvgBytesPerSeccbBuffer

系统延迟优化

需要注意的是在使用方法IAMBufferNegotiation:: SuggestAllocatorProperties(&prop)的时候，务必要保证Capture接口未连接。

500ms缓存延迟

未改之前的波形为

未改之前的延迟为

563ms

可以基本上确定系统延迟为50-70ms之间。

250ms缓存延迟

当使用下列的Buffer属性优化之后，延迟得到改善。

| cbAlign | 1 | 未知 |
| --- | --- | --- |
| cbBuffer | 44100 | 缓存大小 |
| cbPrefix | 0 | 未知 |
| cBuffers | 4 | 未知 |

具体延迟见下图：

起始点位48.283

结束点位48.589

延迟为307ms

延迟有了较大的改观

文件为test5.wav

25ms缓存延迟

这次使用的配置为：

| cbAlign | 1 | 未知 |
| --- | --- | --- |
| cbBuffer | 4410 | 缓存大小 |
| cbPrefix | 0 | 未知 |
| cBuffers | 4 | 未知 |

最后得到的设置缓存大小为4408，应该是由于内存对齐的问题。本次测试的输出波形为：

最终延迟为150ms

测量文件最后为test6.wav

回返延迟测量后有如下的关系

对于缓存块个数的研究

在缺省情况下，缓存块格式为4块。

改成1块之后，音质明显受损。之后进行具体的测量，看在1个缓存块的情况小到底延迟的表现能有多少。

延迟有所改善，但是音质损失严重

延迟为99ms。

文件为test7.wav。

第一次例会纪要

唐亚哲 2012/7/11 21:11:01

第二步：  在 windows 驱动层 KMDF （ Kernel-Mode driver work) ， 写一个 filter。

用 VS2010 和 WDK,  功能与第一步相同： 将上面耳机里听到 MIC 的声音实现， 但是声音数据的传输，直接在 filter 完成。  不通过应用程序。

见附图： 2.jpg

把第二个任务再明确一下

唐亚哲 2012/7/11 21:08:37

会议纪要：1）张潇重新组织一下文档，发给老洪，同时cc给我。目的是让老洪了解咱们这边的进展，同时看看老洪在测量延迟等方面有什么建议；2）魏尧继续驱动方面，注意开始针对第二个任务来构思方案，做实验；3）张潇也转向驱动方面，看看相关资料，和魏尧一起调试和讨论，估计这样效果会好一些。

唐亚哲 2012/7/11 21:14:44

他要求5ms一个数据包，你有尝试过吗？

又看了老洪的第一个任务

第一步：  开发一个应用程序。

用  VS2010 ， C 或 C++ 开发一个 USB 声卡的声音 loop。  即： 打开 USB 声卡， 读取声音数据， 然后输出， 即耳机里能听到自己 MIC 的声音。

延时越小越好。  建议用 DirectShow 和线程。 （提示： 声音数据包的长度， 是影响延时的一个因素。 一般 5ms 一个数据包 ）